様式第１号(第５条関係)

補強コンクリートブロック塀等の点検表

|  | 点検項目 | 点検内容 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高さ | 2.2mを超えている |  |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm未満 |  |
|  |  | 高さ2m以下で10cm未満 |  |
| 3 | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っていない |  |
|  |  | 壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っていない |  |
| 4 | 控壁 (高さが1.2mを超える塀の場合) | 3.4m以内ごとに,鉄筋が入った控壁が塀の高さの1／5以上突出していない |  |
| 5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がない |  |
| 6 | 傾き,ひび割れ | 全体的に傾いている,又は1mm以上のひび割れがある |  |
| 7 | その他 | 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説（（一社）日本建築防災協会）により計算した結果,危険であると判断された |  |
| 評価 |  | ７項目のうち１つでも当てはまるものがあれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です |  |
| 位置 |  | 緊急輸送道路又は避難路に面している |  |

確認をした建築士　　氏名　　　　　　　　　　印　　　　登録番号

様式第２号(第５条関係)

組積造の塀の点検表

|  | 点検項目 | 点検内容 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高さ | 1.2mを超えている |  |
| 2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1／10未満 |  |
| 3 | 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している,又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍未満 |  |
| 4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある |  |
| 5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている,又は1mm以上のひび割れがある |  |
| 6 | その他 | 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説（（一社）日本建築防災協会）により計算した結果,危険であると判断された |  |
| 評価 |  | ６項目のうち1つでも不適合に当てはまるものがあれば組積造の塀の安全対策が必要です |  |
| 位置 |  | 緊急輸送道路又は避難路に面している |  |

確認をした建築士　　氏名　　　　　　　　　　印　　　　登録番号

様式第５号（第９条関係）

年　　月　　日

南国市長　　　　　　　様

郵便番号

住所

申請者　(ふりがな)

氏名

電話番号

|  | (法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名) |
| --- | --- |
|  | (法人以外の場合で本人自筆のときは押印不要) |

コンクリートブロック塀等耐震改修事業認定申請書

南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第９条第１項の規定に基づき、下記の事業の認定を申請します。

| 交付申請額 | 円 |
| --- | --- |
| 事業の区分 | □ コンクリートブロック塀等を撤去するもの □ コンクリートブロック塀等を生け垣、フェンス等に変更するもの |
| 添付書類 | □ 事業計画書（コンクリートブロック塀等）（様式第９号） □ 付近見取図 □ 施工前の写真 □ 工事に要する経費の見積書（写し） □ 補強コンクリートブロック塀の点検表又は組積造の塀の点検表 □ 改修後の状況が分かる平面図及び断面図（撤去のみの場合は、撤去範囲を記したもの） □ 南国市及び居住地の市区町村税並びに高知県税の滞納のないことを証する書類 □ コンクリートブロック塀等のある土地及び建物の所有者が分かる書類（名寄帳、固定資産税納税通知書又は登記事項証明書等）（写し） □ 当該コンクリートブロック塀等の所有者と補助対象者が異なる場合は、所有者の同意書（様式第６号の２）及び関係性のわかる書類 □ 建築基準法に規定する接道義務の遵守等に関する誓約書 □ 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書 □ その他市長が必要と認める書類 |

南国市長　様

この申請書及び添付書類に記載された内容を、個人が特定できない範囲で耐震対策関連事業の普及及び啓発目的で利用することに同意します。また、同様に高知県が耐震対策関連事業の推進のため必要とする場合には、南国市が高知県に対し情報提供することに同意します。

年　　月　　日

氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名)

(法人以外の場合で本人自筆のときは押印不要)

様式第６号の２（第９条関係）

同　　　意　　　書

南国市長　　　　　　　様

住宅耐震改修設計

補助対象者　　　　　　　　　が、下記の建物の　住宅耐震改修工事　　　を実施することについ

コンクリートブロック

塀等耐震改修工事

て、所有者として同意します。

（該当するものに○を付けてください。）

記

建物所在地　　南国市

年　　月　　日

建物所有者   住　　　所

氏　　　名

(法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名)

(法人以外の場合で本人自筆のときは押印不要)

様式第９号（第９条関係）

事業計画書（コンクリートブロック塀等）

| 建築物の名称 | 邸 |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 補助対象物 | □ 補強コンクリートブロック塀等 □ 組積造の塀 |
| 施工業者 | 会 社 名 ： 住 所 ： 連 絡 先 ： （担当者氏名： ） 登録番号 ： （※木造住宅耐震化促進事業登録工務店、建設業者又は解体工事業者） |
| 全面道路の状況等 | 北面 全面道路の幅（ ｍ・無）（建築基準第法４２条 項・その他） 東面 全面道路の幅（ ｍ・無）（建築基準第法４２条 項・その他） 南面 全面道路の幅（ ｍ・無）（建築基準第法４２条 項・その他） 西面 全面道路の幅（ ｍ・無）（建築基準第法４２条 項・その他） ※「建築基準法４２条２項道路」の場合又は「同法第４３条第２項第２号許可」の許可条件としてセットバックが必要な場合は、セットバックすること。 |
| 規模等 | 長さ ｍ 高さ（塀の高さ ｍ・道路面より ｍ） 厚さ ｍ |
| 補助事業に 要する経費 （見積額） | 円 |
| 補助金 交付申請額 計算内訳 | □撤去に要する費用が２０万５千円以内の場合 ① 撤去に要する費用の額 円 ② 撤去する塀の長さ（ｍ）×８万円 円 ③ ①と②のいずれか低い額 円 ④ 撤去以外（フェンス設置等）に要する費用 円 ⑤ ③と④の合計 円 ⑥ ⑤と２０万５千円のいずれか低い額 →交付申請額 円 |
|  | □撤去に要する費用が２０万５千円を超える場合 ① 撤去に要する費用の額 円 ② 撤去する塀の長さ（ｍ）×８万円 円 ③ ①と②のいずれか低い額 円 ④ ③と４０万円のいずれか低い額 →交付申請額 円 |
| 着工予定日 | 年 月 日 |
| 完了予定日 | 年 月 日 |

様式第９号の２（第９条関係）

南国市長　　　　　　　様

建築基準法に規定する接道義務の遵守等に関する誓約書

私は、コンクリートブロック塀等耐震改修工事の実施に当たって、下記の事項を遵守することを誓約します。

年　　月　　日

住　　　所

氏　　　名

(法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名)

(法人以外の場合で本人自筆のときは押印不要)

記

(1)　補助金を受けて撤去するコンクリートブロック塀等の接する道路が、建築基準法第４２条第２項の規定により同条第１項の道路とみなされている場合で、当該コンクリートブロック塀等を撤去した後、当該撤去に係る敷地に、新たなフェンス塀その他建築物を建築するときは、セットバックを行うこと。

(2)　補助金を受けてコンクリートブロック塀等を撤去した後、当該コンクリートブロック塀等が存していた敷地に建築物を建築する場合で、建築基準法第４３条第２項第２号の規定による許可の条件としてセットバックが必要なときは、セットバックを行うこと。

(3)　補助金を受けてコンクリートブロック塀等を撤去した後、新たにフェンス塀等を設置する場合は、南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第２条に規定する補助目的を踏まえ、建築基準法その他関連法令及び日本建築学会基準に適合し、安全性を十分確保したものを設置すること。

(4)　前３号に掲げる事項のほか、建築基準法その他関連法令の規定を遵守すること。

様式第１１号（第１０条関係）

年　　月　　日

南国市長　　　　　　　様

郵便番号

住所

申請者　(ふりがな)

氏名

電話番号

|  | (法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名) |
| --- | --- |
|  | (法人以外の場合で本人自筆のときは押印不要) |

耐震改修事業変更等承認申請書

年　　月　　日付け南国市指令第　　号により認定を受けた南国市住宅等耐震改修費補助金に係る事業について、下記のとおり事業内容の変更・中止をしたいので、南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第１０条第１項の規定により変更等の承認を申請します。

記

１　変更等の理由

２　変更等の内容

３　添付書類

様式第１３号（第１１条関係）

年　　月　　日

南国市長　　　　　　　様

郵便番号

住所

申請者　(ふりがな)

氏名

電話番号

|  | (法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名) |
| --- | --- |
|  | (法人以外の場合で本人自筆のときは押印不要) |

耐震改修事業実績報告書

年　　月　　日付け南国市指令第　　号により認定を受けた南国市住宅等耐震改修費補助金に係る事業について、事業が完了したので、南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第１１条第１項の規定により、下記のとおり報告します。

記

１　住宅耐震改修設計

住宅耐震改修工事（標準・特殊・１階改修) 型　　費　　金　　　　　　　　   　　　円

コンクリートブロック塀等耐震改修工事

２　補助金交付申請予定額　                     　   　　金　　　　　　　　　       円

３　事業完了年月日　　　　                                        　年　　月　　日

４　添付書類

| Ⅰ住宅耐震改修設計の場合 (1)住宅耐震改修工事後の精密診断法による想定耐震診断報告書 (2)住宅耐震改修設計図書 (3)住宅耐震改修工事費見積内訳書 (4)住宅耐震改修設計契約書(写し) (5)住宅耐震改修設計代金領収書(写し) (6)その他市長が必要と認める書類 | Ⅱ住宅耐震改修工事の場合 (1)改修実績報告書(様式第７号) (2)住宅耐震改修工事後の精密診断法による耐震診断報告書 (3)住宅耐震改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの) (4)住宅耐震改修工事写真(すべての補強箇所の補強内容等が確認できるもの) (5)住宅耐震改修工事請負契約書(写し) (6)住宅耐震改修工事代金領収書(写し) (7)その他市長が必要と認める書類 |
| --- | --- |

| Ⅲコンクリートブロック塀等耐震改修工事の場合 (1)事業の完成を確認できる全景写真 (2)工事に要した経費の領収書(写し) (3)耐震改修等請負契約書(写し) (4)産業物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３７号)第１２条の３に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト(E票)) (5)その他市長が必要と認める書類 |  |
| --- | --- |

様式第１５号（第１３条関係）

年　　月　　日

南国市長　　　　　　　様

郵便番号

住所

申請者　(ふりがな)

氏名

電話番号

|  | (法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名) |
| --- | --- |
|  | (法人以外の場合で本人自筆のときは押印不要) |

南国市住宅等耐震改修費補助金交付申請書

年　　月　　日付け　　南　第　　　号により耐震改修事業検査確認通知を受けた南国市住宅等耐震改修費補助金について、南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第１３条の規定により申請します。

記

１　住宅耐震改修設計

住宅耐震改修工事（標準・特殊・１階改修) 型　　費　　金 　　　　　　　   　　　円

コンクリートブロック塀等耐震改修工事

２　補助金交付申請予定額　                     　       金 　　　　　　　　       円

様式第１７号（第１５条関係）

年　　月　　日

南国市長　　　　　　　様

郵便番号

住所

請求者　(ふりがな)

氏名

電話番号

|  | (法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名) |
| --- | --- |
|  | (法人以外の場合で本人自筆のときは押印不要) |

南国市住宅等耐震改修費補助金交付請求書

年　　月　　日付け南国市指令第　　号により交付の決定を受けた南国市住宅等耐震改修費補助金について、南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第１５条第１項の規定により、下記のとおり請求します。

記

１　住宅耐震改修設計

住宅耐震改修工事（標準・特殊・１階改修) 型　　費　　金　　 　　　　　   　　　円

コンクリートブロック塀等耐震改修工事

２　補助金交付請求額　　　                         　   金 　　　　　　　　       円

（付記）上記の補助金は、次の金融機関の口座に振り込んでください。

| １ | フ リ ガ ナ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口 座 の 名 義 |  |  |  |
| ２ | 金 融 機 関 名 | 農協 支所 銀行 支店 |  |  |
| ３ | 口座の種類及び番号 | 普通 ・ 当座 | ＮＯ． |  |

様式第１８号（第１６条関係）

年　　月　　日

南国市長　　　　　　　様

郵便番号

住所

請求者　(ふりがな)

氏名

電話番号

|  | (法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名) |
| --- | --- |
|  | (法人以外の場合で本人自筆のときは押印不要) |

南国市住宅等耐震改修費補助金交付請求書（代理受領）

年　　月　　日付け南国市指令第　　　号により　　　　　　　　が交付の決定を受けた補助金について、南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第１６条第２項の規定により、下記のとおり請求します。

記

１　住宅耐震改修設計

住宅耐震改修工事（標準・特殊・１階改修) 型　　費　　金　　 　　　　　   　　　円

コンクリートブロック塀等耐震改修工事

２　補助金交付請求額　　　                     　  　　 金 　　　　　　　　       円

（付記）上記の補助金は、次の金融機関の口座に振り込んでください。

| １ | フ リ ガ ナ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口 座 の 名 義 |  |  |  |
| ２ | 金 融 機 関 名 | 農協 支所 銀行 支店 |  |  |
| ３ | 口座の種類及び番号 | 普通 ・ 当座 | ＮＯ． |  |

様式第１９号（第１６条関係）

年　　月　　日

南国市長　　　　　　　様

代理受領に関する委任状

私は、　　　　年　　月　　日付け南国市指令第　　　号により交付の決定を受けた補助金の交付の請求及び受領について、南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第１６条第２項の規定により、下記の通り委任します。

記

委任者（申請者）

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

(法人にあっては、名称及び代表者の職・氏名)

(法人以外の場合で本人自筆のときは押印不要)

受任者（住宅耐震改修設計、住宅耐震改修工事又はコンクリートブロック塀等耐震改修工事を行った者）

所在地

会社名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　印

(法人以外の場合で代表者自筆のときは押印不要)

委任する金額

|  | 住宅耐震改修設計 住宅耐震改修工事（標準・特殊・１階改修）型 コンクリートブロック塀等耐震改修工事 | 費 金 円 |
| --- | --- | --- |